MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

Przebudowa  drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w Teofilowie    od km 0 + 000,00	do km 0 + 350,00

INWESTOR:		Gmina Tarłów

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

Tadeusz Żak

ul. Sienkiewicza 231 b

39-400 Tarnobrzeg

Projektant

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Branża | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tadeusz Żak | Projektant | drogowa | 167A/TBG/93 | 07.2017 |  |

Lipiec  2017

SPIS ZAWARTOŚCI:

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Wypis z ewidencji gruntów

- Opis techniczny.

- Informacja BIOZ

- Przedmiar robót.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan Orientacyjny			                     	   -	Rys. Nr 1

- Plan sytuacyjny  	                	                               -	Rys. Nr 2

- Przekrój konstrukcyjny w skali 1: 50	                     -	Rys. Nr 3

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania:

- Umowa z Gminą Tarłów

- mapa  ewidencyjna 1 : 5000

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004 roku, pozycja 2072);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

- Inne Ustawy, Normy i Normatywy związane z projektowaną inwestycją;

- Wizja w terenie.

- Cel opracowania, lokalizacja i zakres opracowania:

Celem opracowania jest projekt przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w Teofilowie    od km 0 + 000,00	do km 0 + 350,00.

Droga bierze swój początek od drogi gminnej betonowej Teofilów – Gliniany.  Działki na której zlokalizowana jest droga jest w całości w granicach własności inwestora:

| Lp. | Nr ewid. | Właściciel | Powiat | Jednostka ewid. | Obręb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Skarb Państwa Gmina Tarłów | opatowski | 260607_2 Tarłów | Teofilów |
|  | 1014 |  |  |  |  |

Jest to inwestycja o charakterze liniowym, łączna długość przebudowywanego odcinka to 350,0 mb.

W zakres opracowania wchodzi: przebudowa  podbudowy drogi oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej   i   przebudowa poboczy.

- Stan istniejący:

Droga jest w zarządzaniu Wójta Gminy Tarłów, o nawierzchni tłuczniowej – niewielkie utwardzenie tłuczniem kamiennym .
Szerokość jezdni około 3,0 m w złym stanie technicznym.

Zainwestowanie terenu w sąsiedztwie inwestycji: początkowy odcinek przebiega w terenie zalesionym , a w końcowym  odcinku znajduje się zabudowa jednorodzinna , a dalej  pola uprawne. Konfiguracja terenu:  teren  płaski z niewielkimi spadkami drogi do przebudowy.

- Stan projektowany.

4.1. Dane techniczne:

Klasa drogi			-	D – dojazdowa;

Szerokość jezdni		-	3,00 m

Szerokość poboczy         -         2*0, 50 m

Prędkość projektowa	-	30 km/h

Pochylenie poprzeczne jezdni	-2 % (przekrój daszkowy)

4.2. Zakres i technologia przebudowy:

Technologia przebudowy wg przekroi konstrukcyjnych 
i Specyfikacji technicznych.

Rozwiązanie konstrukcyjne jezdnia:

- wykonanie warstwy profilującej z mieszanki mineralno – bitumicznej  grubości 3 cm

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej  grubości 4 cm

- wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym 0/63 mm gr. 20 cm

- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 grubości 10 cm

Przebieg drogi w planie i profilu – pokazano na rysunkach..

Rozwiązanie wysokościowe – spadki podłużne i poprzeczne zaprojektowano zgodnie z normatywami. Niweletę jezdni wpisano 
w istniejącą konfigurację terenu i dopasowano do istniejącego zagospodarowania terenu.

- Wpływ inwestycji na środowisko.

Wykonanie przebudowy  nawierzchni drogi poprawi płynność ruchu samochodowego, a co za tym idzie zmniejszy się emisja spalin oraz obniży lokalnie stężenie substancji zanieczyszczających: CO, CO2, CH, NO, Pb, SO2, poprzez zwiększenie drożności systemu komunikacyjnego. Poprawi się również bezpieczeństwo ruchu samochodowego. Poprawie ulegnie także dostępność i funkcjonalność projektowanego urządzenia komunikacyjnego oraz ograniczenie uciążliwości wynikającej z hałasu powodowanych przez mało płynny ruch samochodowy (wprawdzie ruch drogowy będzie emitował hałas i wibracje, to będą one jednak mniejsze niż w przypadku pozostawienia drogi w obecnym stanie technicznym). Poprawa spadków podłużnych i poprzecznych drogi; wykonanie całości inwestycji poprawi estetykę terenu i zwiększy jego atrakcyjność gospodarczą.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest niedużą inwestycją o charakterze lokalnym, która nie wpłynie w znacznym stopniu na istniejące środowisko i nie naruszy istniejących stosunków wodnych, a także nie wpłynie na zmianę krajobrazu tej okolicy; wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo. Ze względu na przeznaczenie drogi (ruch lokalny) oraz umiarkowane natężenie ruchu samochodowego, większość zanieczyszczeń będzie miała charakter organiczny, a ich ilość nie będzie istotnie wpływać na czystość wody. Planowane do realizacji prace budowlane nie spowodują realnego zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, przebudowa drogi nie spowoduje zmian w przyrodzie nieożywionej – wszelkie stosunki geobotaniczne zostaną zachowane; również stosunki glebowe i wodne nie zostaną zmienione; realizacja projektu nie będzie mieć żadnego wpływu na klimat, dobra materialne oraz dobra kultury. W związku z realizacją inwestycji nie zachodzi naruszenie interesów osób trzecich, zarówno w związku z przepisami ochrony środowiska jak i przepisami budowlanymi. Powstałe w wyniku prac budowlanych oraz eksploatacji dróg odpady będą typowymi odpadami powstającymi w budownictwie drogowym i nie stanowią zagrożenia dla środowiska, przy zachowaniu ich właściwego składowania i powtórnego wykorzystania.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje wzrostu emisji o więcej niż 20 % lub wzrostu zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii, o więcej niż 20 % i nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2005 r.).

Projektował: