KOSZTORYS    OFERTOWY
INWESTOR:       OCHOTNICZ STRAŻ POŻARNA w CISZYCY DOLNEJ
ADRES:            Ciszyca Dolna 51A, 27-515 Tarłów
ZADANIE:         MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
                                     w CISZYCY DOLNEJ  

ROBOT Y:            Remontowo budowlane     
LOKALIZACJA:     działka nr 337/2 Ciszyca Dolna    

STADIUM OPRACOWANIA: kosztorys ofertowy
WARTOŚĆ ROBÓT:   (netto) + VAT 23%= 
                                    wartość brutto   
            [słownie]:   
INWESTOR:        OCHOTNICZ STRAŻ POŻARNA w CISZYCY DOLNEJ
ADRES:              Ciszyca Dolna 51A, 27-515 Tarłów

Z|ADANIE:           MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

                                     w CISZYCY DOLNEJ  

  ROBOTY:                 REMONTOWO - BUDOWLANE

LOKALIZACJA:         nieruchomość nr. ew. gruntu 337/2 Ciszyca Dolna

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
	L.p.
	Nazwa obiektu – budynku

Elementy robót
	Wartość 

(netto)

    
	Podatek

 VAT. 23%
	Razem wartość 

(brutto)

	I. 
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	
	
	

	II.
	PODŁOŻA i POSADZKI
	
	
	

	III.
	STROP-PODSUFITKA
	
	
	

	IV.
	TYNKI i OKŁADZINY ŚCIAN
	
	
	

	V.
	MALOWANIE
	
	
	

	VI.
	STOLARKA
	
	
	

	VII.
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	
	
	

	IX.
	INSTALACJE C.O.
	
	
	

	
	Razem 
	
	
	


TYTUŁ PROJEKTU:   MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w CISZYCY DOLNEJ  

INWESTOR:        OCHOTNICZ STRAŻ POŻARNA w CISZYCY DOLNEJ

ADRES:              Ciszyca Dolna 51A, 27-515 Tarłów

  ROBOTY:                 REMONTOWO - BUDOWLANE

LOKALIZACJA:         nieruchomość nr. ew. gruntu 337/2 Ciszyca Dolna
Ogólna charakterystyka robót budowlanych.

Roboty remontowo-budowlane w zakresie: przystosowania funkcji użytkowej pomieszczeń świetlicy wiejskiej  o pow. użytkowej 89.25  oraz  doprowadzenia pomieszczeń  do bezpiecznego i  zgodnego z przepisami budowlanymi użytkowania.

 W zakres rzeczowy robót remontowych wchodzą :wymiana pokrycia dachu, posadzki, stropy-podsufitki, tynki wewnętrzne ścian  , malowanie , stolarka okienna i drzwiowa oraz instalacje  c.o. i elektryczne.

KOSZTORYS OFERTOWY
Tabela elementów scalonych – zestawienie  kosztów robót

	L.p.
	Podstawa wyceny
	Nazwa obiektu lub robót
(wg. elementów scalonych, wskaźników itp.)
	Przedmiar robót
	Cena jednostkowa
(netto)
 [zł]
	Wartość elementów scalonych
(netto)

[zł]

	
	
	
	Jednostka
miary
	Ilość jednostek
	
	

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07

	I.ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	1.
	KNR-4-01

0349-0200
	Rozbiórka ściany grub. 30cm z cegły kamienia wapiennego  na zaprawie wapiennej.

	m3
	3,15
	
	

	Razem
	

	II. PODŁOŻA i POSADZKI

	2.
	KNNR-2

1201-0351


	Wykonanie podsypki piaskowej pod posadzkę z ubitego piasku grub. 20cm

	m3
	31,10
	
	

	3.
	KNR-2-02

1101-01


	Wykonanie podkładu betonowego z betonu B-10 grub. 10cm pod posadzki

	m3
	6,22
	
	

	4.
	KNNR-2

1201-0351


	Izolacja p.wilgociowa z folii PE

	m2
	62,20
	
	

	5.
	KNR-2-02

0609-0343


	Izolacja pod posadzki z płyt styropianu grub. 6cm, ułożonych na sucho

	m2
	62,20
	
	

	6.
	KNR-2-02

0002-01

0102-03

0106-07


	Wykonanie warstwy wyrównawczej  cementowej grub. 6cm zatartej na ostro, zbrojonej matami z siatki stalowej
Obmiar jak wyżej


	m2
	62,20
	
	

	7.
	KNNR 2

1203-0220
	Wykonanie posadzek z płytek Gress na zaprawie klejowej

	m2
	62,20
	
	

	8.
	KNNR 2

1120-0201
	Wykonanie  cokolika wys. 10cm z płytek ceramicznych na zaprawie klejowe 

	mb
	53,30
	
	

	Razem
	

	III. STROP-PODSUFITKA

	9.
	K NR  4-04

0406-0200

analogia
	Rozbiórka ślepego pułapu – sufit z desek grub. 25mm, z tynkiem na podkładzie z trzciny                                                             
	m2
	62,20
	
	

	10.
	K NR 2-02

0409-0400

0407-0300
	Wymiana skorodowanych belek stropowych drewnianych o przekroju 15x15cm                                       

	m3
	1,665
	
	

	11.
	K NR 2-02

0207-0300


	Wykonanie konstrukcji rusztu sufitowego z profili metalowych mocowanych do konstrukcji sufitu


	m2
	62,20
	
	

	12.
	K NR 2-02

2006-0431


	Wykonanie sufitu z płyt kartonowo gipsowych ognioodpornych


	m2
	62,20
	
	

	13.
	KNNR-2

0607-0200


	Izolacja para przepuszczalna z folii  szerokiej


	m2
	62,20
	
	

	14.
	KNR 2-02

0613-0312
	Izolacja cieplna stropu z płyt wełny mineralnej gr ub. 20cm


	m2
	62,20
	
	

	Razem
	

	IV. TYNKI WEWNĘTRZNE

	15.
	KNNR 4-01

0701-0100
	Skucie starych tynków cem-wap. ze ścian i sufitów


	m2
	133,25
	
	

	16.
	KNNR 4-01

0703-0300
	Siatkowanie ścian z kamienia kredowego siatką Rabitza


	m2
	133,25
	
	

	17.
	KNNR 4-01

0704-0100
	Zagruntowanie siatki zaprawa cementową (szpryc cem.)


	m2
	133,25
	
	

	18.
	KNNR 4-01

0719-0500
	Pogrubienie podkładu pod tynk zaprawą cem.-wap. grub. 2cm


	m2
	133,25
	
	

	19.
	KNR 2-02

0808-0100
	Tynki zwykłe cem.-wap. kat.III na ścianach 
Obmiar jak poz. 15
	m2
	133,25
	
	

	20.
	KNR 2-02

0206-0301
	Przepierzenie otworu drzwiowego z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie z listew drewnianych z wypełnieniem wnęki wełna mineralna grub. 20cm

	m2
	2,00
	
	

	Razem
	

	V. MALOWANIE

	21.
	KNR 2-02

0206-0301
	Malowanie natryskowe ścian farbami natryskowymi  mineralno-akrylowe

	m2
	133,25
	
	

	22.
	KNR 2-02

0206-0301
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sufitów z dwukrotnym gruntowaniem
C.s=  6,65+2,15
	m2
	62,20
	
	

	Razem
	

	VI. STOLARKA

	23.
	KNNR2

1103-0150

1104-0200
	Wymiana drzwi wewnętrznych drewnianych kompletne

 ( skzydło, ościeżnica, klamki, zamki)

o wym. 90x200cm szt 4
Skrzydła 
Ościeżnice
	m2

szt
	7,20

4
	
	

	24.
	KNNR 2

1103-0150

1104-0200
	Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z profili PCV
1,25x1,89cm ,szt2
	m2


	4,73
	
	

	Razem
	

	VII. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

	25.
	KNNR 9

0301-0115

0402-0100

0401-0100

0501-0224
	Wymiana instalacji elektrycznej światła w zakresie:

Wymiana przewodów p/t 3x1,5

Wymiana gniazd wtykowych 2P,10A

Wymiana wyłączników 1 bieg 6A

Wymiana opraw świetlówkowych OWE 2x18W


	mb

szt

szt
szt
	65
8
3
10
	
	

	Razem
	

	VIII. INSTAL:ACJA C.O.

	26.
	Knr 0-35

0201-03
	Przewody  rurociągów PEX  o śr. zewn. 15x1mm
	mb
	32,00
	
	

	27.
	Knr 0-35

0203-02
	Punkty stałe do rurociągów PEX
	szt
	2
	
	

	28.
	, Knr W-15
0411--01
	Zawory przelotowe o sr. 10-15mm
	szt
	1
	
	

	29.
	Knr W-15
0411-02
	Zawory grzejnikowe o sr. 15mm
	szt
	5
	
	

	30.
	Knr W-15
041-05
	Zawory odpowietrzające 
	szt
	5
	
	

	31.
	Knr 0-35

0203-02
	Grzejniki stalowe jednopłytowe p.g 10,0m2
	szt
	5
	
	

	
Razem
	

	OGÓŁEM (netto)
	  


Wartość kosztorysowa robót budowlanych: 
[słownie]: (netto) 
TYTUŁ PROJEKTU:   MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w CISZYCY DOLNEJ  

INWESTOR:        OCHOTNICZ STRAŻ POŻARNA w CISZYCY DOLNEJ

ADRES:              Ciszyca Dolna 51A, 27-515 Tarłów

  ROBOTY:                 REMONTOWO - BUDOWLANE

LOKALIZACJA:         nieruchomość nr. ew. gruntu 337/2 Ciszyca Dolna

Ogólna charakterystyka robót budowlanych.

Roboty remontowo-budowlane w zakresie: przystosowania funkcji użytkowej pomieszczeń świetlicy wiejskiej  o pow. użytkowej 89.25m2  oraz  doprowadzenia pomieszczeń  do bezpiecznego i  zgodnego z przepisami budowlanymi użytkowania.

 W zakres rzeczowy robót remontowych wchodzą :wymiana pokrycia dachu, posadzki, stropy-podsufitki, tynki wewnętrzne ścian  , malowanie , stolarka okienna i drzwiowa oraz instalacje  c.o. i elektryczne.

PRZEDMIAR   ROBÓT

	L.p.
	POM.
	Opis robót i wyliczenie
	Jedn. miary
	Ilość 

	
	
	I.ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	
	

	1.
	2
	Rozbiórka ściany grub. 30cm z cegły kamienia wapiennego  na zaprawie wapiennej.

4,20x2,50x0,30
	m3
	3,15

	
	
	II. PODŁOŻA i POSADZKI
	
	

	2.
	1,2,3
	Wykonanie podsypki piaskowej pod posadzkę z ubitego piasku grub. 50cm

3,80x7,90+3,40x5,80+4,20x2,30+1,40x2,00=62,20m2x0,50
	m3
	31,10

	3.
	1,2,3
	Wykonanie podkładu betonowego z betonu B-10 grub. 10cm pod posadzki

3,80x7,90+3,40x5,80+4,20x2,30+1,40x2,00=62,20m2x0,10
	m3
	6,22

	4.
	1,2,3
	Izolacja p.wilgociowa z folii PE

3,80x7,90+3,40x5,80+4,20x2,30+1,40x2,00
	m2
	62,20

	5..
	1,2,3
	Izolacja pod posadzki z płyt styropianu grub. 6cm, ułożonych na sucho

Obmiar jak poz.4
	m2
	62,20

	6.
	1,2,3
	Wykonanie warstwy wyrównawczej  cementowej grub. 6cm zatartej na ostro, zbrojonej matami z siatki stalowej

Obmiar jak poz.4
	m2
	62,20

	7.
	1,2,3
	Wykonanie posadzek z płytek Gress na zaprawie klejowej

Obmiar jak poz.4
	m2
	62,20

	8..
	1

2

3
	Wykonanie  cokolika wys. 10cm z płytek ceramicznych na zaprawie klejowe  (3,80+7,90)*2=23,40mb

pom.2 (5,80+5,70+4,20+2,30+1,70+3,40)=23,10mb

pom.3 (2,00+1,40)*2=6,80mb


	mb
	53,30

	
	
	III. STROP-PODSUFITKA
	
	

	9.
	1,2,3
	Rozbiórka ślepego pułapu – sufit z desek grub. 25mm, z tynkiem na podkładzie z trzciny                                                          

   Obmiar jak poz. 4
	m2
	62,20

	10.
	1

2,3
	Wymiana skorodowanych belek stropowych drewnianych  o przekroju 15x15cm długości 4,00i6,00m w układzie konstrukcyjnym poprzecznym w rozstawie osiowym co 1,00m    

4,00*8* 15x0,15=0,72m3

6,00*7*0,15*0,15=0,945m3


	m3
	1,665

	11.
	1,2,3
	Wykonanie konstrukcji rusztu sufitowego z profili metalowych mocowanych do konstrukcji sufitu

Obmiar jak poz. 4
	m2
	62,20

	12.
	1,2,3
	Wykonanie sufitu z płyt kartonowo gipsowych ognioodpornych

Obmiar jak poz. 4
	m2
	62,20

	13.
	1,2,3
	Izolacja para przepuszczalna z folii  szerokiej

Obmiar jak poz. 4
	m2
	62,20

	14.
	1,2,3
	Izolacja cieplna stropu z płyt wełny mineralnej gr ub. 20cm

Obmiar jak poz. 4
	m2
	62,09

	
	
	IV. TYNKI WEWNĘTRZNE
	
	

	15.
	1,2,3
	Skucie starych tynków cem-wap. ze ścian i sufitów

[(3,80+7,90)x2+(1,40+2,00)x2+5,80+5,70+4,20+2,30+1,70+3,40]=53,30x2,50
	m2
	133,25

	16
	1,2,3
	Siatkowanie ścian z kamienia kredowego siatką Rabitza

Obmiar jak poz. 15
	m2
	133,25

	17
	1,2,3
	Zagruntowanie siatki zaprawa cementową (szpryc cem.) Obmiar jak poz. 15
	m2
	133,25

	18
	1,2,3
	Pogrubienie podkładu pod tynk zaprawą cem.-wap. grub. 2cm
Obmiar jak poz.15
	m2
	133,25

	19
	1,2,3
	Tynki zwykłe cem.-wap. kat.III na ścianach 

Obmiar jak poz. 15
	m2
	133,25

	20
	3
	Przepierzenie otworu drzwiowego z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie z listew drewnianych z wypełnieniem wnęki wełna mineralna grub. 20cm  1,00x2,00m


	m2
	2,00

	
	
	V. MALOWANIE
	
	

	21. 
	1,2,3
	Malowanie natryskowe ścian farbami mineralno akrylowymi

Obmiar jak poz. 19
	m2
	133,25

	22.
	1,2,3
	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sufitów z dwukrotnym gruntowaniem

Obmiar jak poz. 12
	m2
	62,20

	
	
	VI. STOLARKA
	
	

	23.
	2,3
	Wymiana drzwi wewnętrzne drewniane kompletne

 ( skzydło, ościeżnica, klamki, zamki)

o wym. 90x200cm szt 4

Skrzydła 

Ościeżnice
	m2

szt
	7,20

4

	24.
	2
	Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z profili PCV

1,25x1,89x2
	m2


	4,73

	
	
	VII. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	
	

	25.
	
	Wymiana instalacji elektrycznej światła w zakresie:

Wymiana przewodów p/t 3x1,5

Wymiana gniazd wtykowych 2P,10A

Wymiana wyłączników 1 bieg 6A

Wymiana opraw świetlówkowych OWE 2x18W


	mb

szt

szt

szt
	65

8

3

10

	
	
	VIII. INSTAL:ACJA C.O.
	
	

	26.
	
	Przewody  rurociągów PEX  o śr. zewn. 15x1mm
	mb
	32,00

	27.
	
	Punkty stałe do rurociągów PEX
	szt
	2

	28
	
	Zawory przelotowe o sr. 10-15mm
	szt
	1

	29.
	
	Zawory grzejnikowe o sr. 15mm
	szt
	5

	30
	
	Zawory odpowietrzające 
	szt
	5

	31.
	
	Grzejniki stalowe jednopłytowe p.g 10,0m2
	szt
	5


