Załącznik Nr 3

Zadanie :       REMONT ELEWACJI BUDYNKU

Biblioteka. Centrum Kultury w Tarłowie.

Inwestor:     Gmina Tarłów

Adres:      ul. Rynek 2 ;27-515 Tarów

PRZEDMIAR ROBÓT

| L.p. |  | Nazwa elementu, rodzaj robót, wyliczenie zakresu | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE |  |  |
| 1. |  | Montaż rusztowań rurowych 19,50x10,70+3,00x10,70+7,50x7,50+3,00x10,00+ 16,60x10,80+19,50x7,60+3,00x10,80+12,80x8,00+ 12,00x7,50+7,50x7,50+19,80x7,50+6,50x10,80= | m2 | 1154,20 |
| 2. | ELEWACJA zachodnia | Oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni tynków mineralnych cienkowarstwowych . Front 19,50x10,70=208,65 m2 Szczyt 3,00x10,70=32,10 m2 Łącznik Ściana 7,50x3,50+3,00x10,00=56,25 m2 Sufit 7,50x7,00=52,50 m2 Razem 349,50m2 |  |  |
|  | wschodnia | 16,60x10,80=179,28 m2 19,50x7,60=148,20 m2 3,00x10,80=32,40 m2 Razem 359,88m2 |  |  |
|  | południowa | 12,80x8,00=102,40 m2 12,00x7,50=90,00 m2 Łącznik 7,50x3,50=26,25 m2 Razem 218,65m2 |  |  |
|  | północna | 19,80x7,50=148,50 m2 6,50x10,80=70,20 m2 Razem 218,65m2 Ogółem 1146,70 Minus stolarka 3,90x2,50+6,00x6,00x2+2,40x1,45x12+3,90x3,00x2+2,10x2,20x2+4,80X2,20X2+1,80X2,20X2= 185,20m2 | m2 | 961,50 |
| 3. |  | Malowanie tynków ścian mineralnych farbą Akrylową 2x Obmiar jak. Poz.2 = 961,50m2 Minus Marmolit 961,50m2x 10%= 96,20m2 | m2 | 865,30 |
| 4. |  | Malowanie tynków ścian mineralnych mieszanką Marmolit | m2 | 96,20 |
| 5. |  | Wymiana rur spustowych śr.100mm z blachy powlekanej 10,00x5+9,00x4 | mb | 86,00 |