Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania  inwestycyjnego pn.: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynków Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarłowie i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                     w Wólce Lipowej wraz z uzyskaniem na rzecz Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 15 lutego 2022 roku.

Lokalizacja budynków: działka nr 2190/8, obręb Tarłów, gmina Tarłów,

działka nr  95, obręb Wólka Lipowa, gmina Tarłów

Zamiar inwestycyjny obejmuje: 
Tarłów

Dane ogólne obiektu.

Budynek o wym. – 33,70x14,30m

Pow. zabudowy – 496,60m2

Pow. całkowitej – 1193,20m2

Pow. użytkowej –791,90m2

Kubaturze -4512,00 m3

Budynek wolnostojący dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Obiekt zrealizowany i oddany do użytku w 1983 r.

- Obiekt  konstrukcji murowanej , stropy z płyt kanałowych, dach płaski– stropodach z płyt korytkowych , nawierzchnia pokryta papą.

- Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna: drewniana i  PCV

- Stolarka drzwiowa wewnętrzna: drewniana płycinowa

- Tynki ścian i sufitów cem.-wap. kat. III

- Obiekt wyposażony w instalację wod.-kan., c.o. i elektryczną

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA: Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa                             i termomodernizacja  obiektu mająca na celu przystosowania do wymogów spełniających funkcję w użytkowaniu, zgodne z obowiązującymi przepisami i normami Polskimi.

W ramach powyższego należy zrealizować:

- Przebudowę dachu (wykonanie nowego dachu o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blacho dachówki)

- Izolacje termiczne stropodachu i ścian

- Wymiana stolarki okiennej

- Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej

- Wymiana posadzek

- Wykonanie suchych tynków z płyt KG po wymianie instalacji

- Przebudowa ścianek wewnętrznych , celem utworzenia pomieszczeń przychodni rehabilitacji i dzieci chorych.

- Wymiana instalacji wod.-kan., c.o, elektrycznych i wentylacji

- Wymiana pieca grzewczego

- Budowa dźwigu osobowego przyściennego

- Przebudowa schodów zewnętrznych

- Wykonanie pochylni lub podnośnika dla osób niepełnosprawnych i ciągów komunikacyjnych zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych.

- Wykonanie instalacji fotowoltanicznej.

Wólka Lipowa

Dane ogólne obiektu.

Budynek o wym. – 33,70x14,80m

Pow. zabudowy – 498,80m2

Pow. całkowitej – 1496,20m2

Pow. użytkowej –815,30,90m2

Kubaturze -5212,00 m3

Budynek wolnostojący dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Obiekt zrealizowany i oddany do użytku w 1960 r.

- Obiekt  konstrukcji murowanej , stropy gęsto żebrowe Klaina, dach wielospadowy kryty płytami falistymi z eternitu

- Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna: drewniana i  PCV

- Stolarka drzwiowa wewnętrzna: drewniana płycinowa

- Tynki ścian i sufitów cem.-wap. kat.III

- Obiekt wyposażony w instalację wod.-kan.,c.o. i elektryczną

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA :

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa , przebudowa i termodernizacja obiektu mająca na celu przystosowania do wymogów spełniających funkcję w użytkowaniu zgodne z obowiązującymi przepisami i normami Polskimi.

W ramach powyższego należy zrealizować:

- Rozbudowa obiektu o pomieszczenia rehabilitacji i poradni dzieci chorych. Rozbudowa parterowa o wym.8,00x9,00m  z przeznaczeniem pomieszczeń przychodni rehabilitacji i dzieci chorych.

Rozbudowa posadowiona nad pomieszczeniami istniejącej kotłowni

Ponadto w zakres robót wchodzi:

- Wymiana pokrycia  dachu  z płyt eternitowych na blachę dachówkową.

- Izolacje termiczne poddasza i ścian

- Wymiana  pieca grzewczego wraz z instalacją c.o.

- Wymiana instalacji elektrycznej

- Przebudowa schodów zewnętrznych

- Wykonanie pochylni lub podnośnika i ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

- Wykonanie instalacji fotowoltanicznej.

Wykonawca przed złożeniem oferty bezwzględnie winien dokonać wizji lokalnej w terenie wraz z przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy ściśle współpracuje i konsultuje się z Zamawiającym. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu wstępną koncepcję dokumentacji. Koncepcję w formie papierowej Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do zatwierdzenia przed przystąpieniem do zasadniczego projektowania. Wykonawca uzyska komplet uzgodnień/ warunków/opinii niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. p.poż., uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych. Wykonawca uzyska decyzję ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonawca ponadto uzyska wszystkie inne niewymienione pozwolenia, decyzje niezbędne do realizacji przedmiotu umowę. Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Realizację robót budowlanych planuje się na lata 2022 – 2023. Terminy te mogą ulec zmianie.

Wymagania formalne:

- Wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń budynków.

- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla każdej z branż w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - 5 egz. w wersji papierowej.

- Opracowanie przedmiarów - po 2 egz. w wersji papierowej.

- Opracowanie kosztorysów inwestorskich – po 2 egz. w wersji papierowej;  UWAGA – do każdej pozycji nie katalogowej (np. kalkulacja własna, wycena własna, analogia itp.) należy załączyć indywidualną wycenę każdej takiej pozycji.

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – po 2 egz.                       w wersji papierowej.

- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony życia (BIOZ) – 2 egz.

- Przygotowanie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF, umożliwiającej opublikowanie zamówienia publicznego w Internecie – 2 szt. CD, z zastrzeżeniem, że przedmiary winny być zapisane w odrębnym pliku, a kosztorysy winny być przekazane w plikach podstawowych programu do kosztorysowania w formie szczegółowej, a także w formacie PDF.

- Uzyskanie pozwolenia na budowę (Zamawiający wymaga dostarczenia decyzji ostatecznej).

- Uzyskanie wszystkich innych wymaganych prawem uzgodnień, decyzji, pozwoleń o ile są niezbędne dla przedmiotowej inwestycji.

W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
Termin wykonania 14 dni od daty przesłania stosownego pisma Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej,

- wyjaśniania i/lub wprowadzania zmian na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminach i na zasadach opisanych w projekcie umowy, 
-uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót bądź udzielania wyjaśnień dot. dokumentacji w trakcie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót. 
- udzielania w terminie wskazanym przez Zamawiającego wyjaśnień/odpowiedzi za pośrednictwem Zamawiającego potencjalnym oferentom, uczestniczącym w postępowaniu               o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotowa dokumentacja projektowa                      i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią opis przedmiotu zamówienia lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika                     z winy Wykonawcy, Termin wykonania 2 dni od daty przesłania treści zapytań Wykonawców i/lub informacji wskazujących na konieczność wprowadzenia zmian za pomocą poczty elektronicznej. 
- wprowadzić zmiany w dokumentacji na etapie wykonawstwa , jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.