MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

„Przebudowa  drogi wewnętrznej w TARŁOWIE	 
od km 0 + 000,00 do km 0 + 040,00”

INWESTOR:		Gmina Tarłów

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

Tadeusz Żak

ul. Sienkiewicza 231 b

39-400 Tarnobrzeg

Projektant

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Branża | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tadeusz Żak | Projektant | drogowa | 167A/TBG/93 | 04.2023 |  |

kwiecień  2023

SPIS ZAWARTOŚCI:

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Wypis z ewidencji gruntów

- Opis techniczny.

- Informacja BIOZ

- Przedmiar robót.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan Orientacyjny	1: 2000	                     	   -	Rys. Nr 1

- Plan sytuacyjny  	1: 1000   	                               -	Rys. Nr 2

- Przekrój konstrukcyjny w skali 1: 20	                     -	Rys. Nr 3

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania:

- Umowa z Gminą Tarłów

- mapa  zasadnicza  1 : 1000

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
20 grudnia 2021 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, pozycja 2454);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
 z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

- Inne Ustawy, Normy i Normatywy związane z projektowaną inwestycją;

- Wizja w terenie.

- Cel opracowania, lokalizacja i zakres opracowania:

Celem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewnętrznej 
w  miejscowości Tarłów.

Działka na której zlokalizowana jest droga jest w całości w granicach własności inwestora:

| Lp. | Nr ewid. | Właściciel | Powiat | Jednostka ewid. | Obręb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1670 | Gmina Tarłów | opatowski | 260607_2 Tarłów | Tarłów |

Jest to inwestycja o charakterze liniowym, łączna długość przebudowywanego odcinka wynosi 40,0 mb.

W zakres opracowania wchodzi: korytowanie, wykonanie  podbudowy drogi z kruszywa łamanego oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej 
i przebudowa poboczy.

- Stan istniejący:

Droga jest w zarządzaniu Wójta Gminy Tarłów, o nawierzchni gruntowej. Szerokość jezdni około 2,5 m w złym stanie technicznym.

Zainwestowanie terenu w sąsiedztwie inwestycji: przedmiotowy odcinek drogi znajduje się  pomiędzy zabudowaniami ( Garaże i zabudowa mieszkalna jednorodzinna). Teren płaski o niewielkich spadkach.

- Stan projektowany.

4.1. Dane techniczne:

Klasa drogi			-	D – dojazdowa;

Szerokość jezdni		-	3,00 m

Szerokość poboczy         -    2*0,50 m

Prędkość projektowa	-	30 km/h

Pochylenie poprzeczne jezdni	-2 % (przekrój daszkowy)

4.2. Zakres i technologia przebudowy:

Technologia przebudowy wg przekroi konstrukcyjnych 
i Specyfikacji technicznych.

Rozwiązanie konstrukcyjne jezdnia:

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej  grubości 3 cm

- wykonanie warstwy profilującej z mieszanki mineralno – bitumicznej  grubości 4 cm

- zaklinowanie podbudowy klińcem 4/31,5 mm gr 5 cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 15 cm

- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 grubości 10 cm.

Przebieg drogi w planie i profilu – pokazano na rysunkach.

Rozwiązanie wysokościowe – spadki podłużne i poprzeczne zaprojektowano zgodnie z normatywami. Niweletę jezdni wpisano 
w istniejącą konfigurację terenu i dopasowano do istniejącego zagospodarowania terenu.

- Wpływ inwestycji na środowisko.

Wykonanie przebudowy  nawierzchni drogi poprawi płynność ruchu samochodowego, a co za tym idzie zmniejszy się emisja spalin oraz obniży lokalnie stężenie substancji zanieczyszczających: CO, CO2, CH, NO, Pb, SO2, poprzez zwiększenie drożności systemu komunikacyjnego. Poprawi się również bezpieczeństwo ruchu samochodowego. Poprawie ulegnie także dostępność i funkcjonalność projektowanego urządzenia komunikacyjnego oraz ograniczenie uciążliwości wynikającej z hałasu powodowanych przez mało płynny ruch samochodowy (wprawdzie ruch drogowy będzie emitował hałas i wibracje, to będą one jednak mniejsze niż w przypadku pozostawienia drogi w obecnym stanie technicznym). Poprawa spadków podłużnych i poprzecznych drogi; wykonanie całości inwestycji poprawi estetykę terenu i zwiększy jego atrakcyjność gospodarczą.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest niedużą inwestycją o charakterze lokalnym, która nie wpłynie w znacznym stopniu na istniejące środowisko i nie naruszy istniejących stosunków wodnych, a także nie wpłynie na zmianę krajobrazu tej okolicy; wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo. Ze względu na przeznaczenie drogi (ruch lokalny) oraz umiarkowane natężenie ruchu samochodowego, większość zanieczyszczeń będzie miała charakter organiczny, a ich ilość nie będzie istotnie wpływać na czystość wody. Planowane do realizacji prace budowlane nie spowodują realnego zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, przebudowa drogi nie spowoduje zmian w przyrodzie nieożywionej – wszelkie stosunki geobotaniczne zostaną zachowane; również stosunki glebowe i wodne nie zostaną zmienione; realizacja projektu nie będzie mieć żadnego wpływu na klimat, dobra materialne oraz dobra kultury. W związku z realizacją inwestycji nie zachodzi naruszenie interesów osób trzecich, zarówno w związku z przepisami ochrony środowiska jak i przepisami budowlanymi. Powstałe w wyniku prac budowlanych oraz eksploatacji dróg odpady będą typowymi odpadami powstającymi w budownictwie drogowym i nie stanowią zagrożenia dla środowiska, przy zachowaniu ich właściwego składowania i powtórnego wykorzystania.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje wzrostu emisji o więcej niż 20 % lub wzrostu zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii, o więcej niż 20 % i nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2005 r.).

Projektował:

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

„Przebudowa  drogi wewnętrznej  w miejscowości	Tarłów	od km 0 + 000,00 do km 0 + 40,00”

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina  Tarłów

27-515  Tarłów,

ul. Rynek 2

Nazwa i adres Jednostki Projektującej:

TADEUSZ  ŻAK

39-400 Tarnobrzeg; ul. H. Sienkiewicza 231 B

Sporządzający informację:

mgr inż. Tadeusz Żak

Data opracowania:

kwiecień  2023r.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Celem opracowania jest projekt obejmujący przebudowę  drogi wewnętrznej - dojazdowej  w Tarłowie   od km 0 + 000,00 do km 0 + 40,00”

W ramach przebudowy drogi projekt przewiduje:

- Korytowanie drogi

- wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym 0/63 mm gr. 15 cm

- zaklinowanie podbudowy klińcem 4/31,5 mm gr 5 cm.

- wykonanie warstwy profilowej z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. 4 cm;

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej  grubości 3 cm

- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 grubości 10 cm 
na szerokości 50 cm.

W pierwszej kolejności należy wykonać korytowanie, a następnie roboty polegające na wykonaniu konstrukcji drogowych oraz roboty wykończeniowe.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Przedmiotowa droga wewnętrzna  dojazdowa w Tarłowie,- odcinek drogi znajduje się  pomiędzy zabudowaniami ( Garaże i zabudowa mieszkalna jednorodzinna). Inwestycja położona jest w miejscowości Tarłów, województwo Świętokrzyskie.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie płaskim o niewielkim spadku.

Na przedmiotowym występuje sieć uzbrojenia podziemnego, tj. kanalizacja sanitarna 
oraz napowietrzna linia energetyczna NN.

- Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Prace drogowe.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Lokalny ruch samochodów i pieszych na drodze. Skala zagrożenia: mała.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych –

nie dotyczy

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- Teren budowy należy odpowiednio zabezpieczyć na czas wykonywanych robót, oznakować stosownymi tablicami informacyjnymi oraz wykonać oznakowanie robót znakami drogowymi pionowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (odzież ochronną, kaski, rękawice, buty).

- Pracownicy powinni być wyposażeni w sprawny sprzęt i narzędzia.

- Kierownik robót powinien zapewnić właściwy sprzęt oraz właściwą liczbę osób do wykonania przewidzianych prac.

- UWAGI KOŃCOWE

Rozpoczęcie i prowadzenie robót winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zachowaniem obowiązujących zasad BHP.

Stosowane materiały powinny posiadać odpowiednie świadectwa do stosowania w budownictwie.