Przedmiar

INWESTOR:  GMINA TARŁÓW

ADRES:       ul. Rynek 2; 27-515 Tarłów

ZADANIE: Remont dachu na budynku hydroforni w Czekarzewicach Drugich

LOKALIZACJA:  dz.nr. 161/2 obr. geod. 260607_2.0008   Czekarzewice Drugie

ROBOT Y:        REMONTOWO  BUDOWLANE

Zadanie :Remont dachu na budynku hydroforni w Czekarzewicach Drugich

Inwestor:       GMINA TARŁÓW

Adres:               ul. Rynek 2   ;27-515 Tarów

Lokalizacja: dz.nr. 161/2 obr. geod. 260607_2.0008   Czekarzewice Drugie

| L.p. | Podstawa wyceny | Nazwa obiektu lub robót, wyliczenie zakresu robót (wg. elementów scalonych, wskaźników itp.) | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 02 |  |  |
| 1. |  | Obsadzenie kotew klinowych ocynkowanych M-16x220 w płycie stropowej | szt | 12 |
| 2. |  | Obsadzenie płatew drewnianych o przekroju 14x 14cm , mocowanych za pomocą kotew. Płatwie wpuszczone w bruzdach styropianu grub.10cm (7,00x0,14x0,14)x2 | m3 | 0,275 |
| 3. |  | Demontaż rynien śr. 12cm 7,00x2 | mb | 14,00 |
| 4. |  | Demontaż rur spustowych śr. 10cm 3,00x2 | mb | 6,00 |
| 5. |  | Demontaż obróbek blacharskich:pasów nadrynnowych, podrynnowych i obróbek ścian szczytowych. O,25x7,00x2=4,25m2 0,35x7,00x2=4,90m2 0,50x5,00x2=5,00m2 | m2 | 14,15 |
| 6. |  | Montaż krokiew dachowych drewnianych o przekroju 6x12cm w rozstawie osiowym co 90cm [(3,00x0,06x0,12)x7x2 | m3 | 0,31 |
| 7. |  | Ołacenie powierzchni dachowej pod pokrycie z blachy trapezowej. [(3,00x7,00)x2]x2 | m2 | 42,00 |
|  |  | Pokrycie dachu Blacha trapezowa z filcem antykondensacyjnym / Mat (7,20x3,20)x2=46,10m2 | m2 | 46,10 |
| 8. |  | Obróbka kalenicy i pasów nadrynnowych z blachy powlekanej 7,00x0,40 = 2,80m2 7,00x2x0,30=4,20m2 | m2 | 7,00 |
| 9. |  | Obróbki gzymsów z blachy powlekanej panelowej T/8 [7,00x(0,30+0,50)]x2=11,20m2 [2x3,00x(0,30+0,50)]=4,60 | m2 | 4,80 |
| 10. |  | Montaż rynien dachowych śr.12cm, pochodzących z demontażu | mb | 14,00 |
| 11. |  | Montaż rynien dachowych śr.10cm, pochodzących z demontażu | mb | 6,00 |
| 12. |  | Przygotowanie podłożą pod malowanie sufitów t.j.: przetarcie powierzchni, szpachlowanie i gruntowanie podłoża preparatami „CERESIT CT17” i ATLAS UNI RUNT 4,00x5,00 | m2 | 30,00 |
| 13. |  | Malowanie dwukrotne ścian i sufitów farbami emulsyjnym z gruntowaniem. Obmiar j.w. | m2 | 30,00 |
| 14. |  | Malowanie ścian zewnętrznych farbami fasadowymi silikonowymi (5,00+6,00)x2x3,00 | m2 | 66,00 |