Przedmiar

INWESTOR:  GMINA TARŁÓW

ADRES:       ul. Rynek 2; 27-515 Tarłów

ZADANIE:    :   Remont  budynku oczyszczalni ścieków  w Potoczku

LOKALIZACJA:  dz.nr. 1133/2  obr. geod. 260607_2.0024   Potoczek

ROBOT Y:        REMONTOWO  BUDOWLANE

Zadanie : Remont  budynku oczyszczalni ścieków  w Potoczku

Inwestor:       GMINA TARŁÓW

Adres:               ul. Rynek 2   ;27-515 Tarów

Lokalizacja: dz.nr. 1133/2  obr. geod. 260607_2.0024   Potoczek

| L.p. | Podstawa wyceny | Nazwa obiektu lub robót, wyliczenie zakresu robót (wg. elementów scalonych, wskaźników itp.) | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Obsadzenie kotew klinowych ocynkowanych M-16x220 w płycie stropowej | szt | 16 |
| 2. |  | Obsadzenie płatew drewnianych o przekroju 14x 14cm , mocowanych za pomocą kotew. Płatwie wpuszczone w bruzdach styropianu grub.10cm (6,00x0,14x0,14)x2=0,235m3 (4,00x0,14x0,14)x2=0,157m3 | m3 | 0,392 |
| 3. |  | Demontaż rynien śr. 12cm 6,00+4,00 | mb | 10,0 |
| 4. |  | Demontaż rur spustowych śr. 10cm 5,00x2 | mb | 10,0 |
| 5. |  | Demontaż obróbek blacharskich pasów nadrynnowych, podrynnowych i obróbek ścian szczytowych. 6,00x0,50x2=6,00m2 3,60x0,50x2=3,60m2 | m2 | 9,60 |
| 6. |  | Montaż krokiew dachowych drewnianych o przekroju 7x14cm w rozstawie osiowym co 90cm 8x5,50x0,07x0,14=0,431m3 5x5,50x0,07x0,14=0,269m3 | m3 | 0,70 |
| 7. |  | Ołacenie powierzchni dachowej pod pokrycie z blachy trapezowej., rozstaw łat co 30cm 6,60x5,20=34,32m2 4,00x5,20=20,80m2 | m2 | 55,12 |
|  |  | Pokrycie dachu Blacha trapezowa z filcem antykondensacyjnym / Mat Obmiar jak wyżej | m2 | 55,12 |
| 8. |  | Obróbka pasów nadrynnowych z blachy powlekanej 6,60x0,40 =24,68 m2 4,00x0,40=1,60 m2 | m2 | 25,28 |
| 9. |  | Obróbki okapów z blachy powlekanej panelowej T/8 (6,60x0,60)x2=7,92m2 (4,00x0,60)x2=4,80m2 (5,20x0,30)x2=3,12m2 | m2 | 15,84 |
| 10. |  | Montaż rynien dachowych śr.12cm, z blachy powlekanej 6,60+4,00 | mb | 10,60 |
| 11. |  | Montaż rynien dachowych śr.10cm, z blachy powlekanej 5,00+4,00 | mb | 9,00 |
| 12. |  | Ocieplenie ścian budynków z podkład cem.-wap. płytami styropianowymi grub.10cm, metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki (6,00x5,00)x2+4,00x5,00+4,00x1,00+ (3,60x3,00)x2+4,00x3,00= | m2 | 117,60 |
| 13. |  | Demontaż drzwi metalowych dwuskrzydłowych o wym. 2,50x2,50m | szt | 1 |
| 14. |  | Montaż nadproży ceramicznych POROTHERM l=1,50m | szt | 2 |
| 15. |  | Montaż drzwi technicznych stalowych jednoskrzydłowycho wym.120x200cm, malowanych proszkowo | kpl | 1 |
| 16. |  | Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z profili P.C.V. o wym. 0,90x1,15x2=2,07m2 0,90x0,60x3=1,62m2 | m2 | 3,69 |
| 17. |  | Przygotowanie podłożą pod malowanie ścian i sufitów t.j.: przetarcie powierzchni, szpachlowanie i gruntowanie podłoża preparatami „CERESIT CT17” i ATLAS UNI RUNT 5,50x3,50+3,20x3,50=39,45m2 (5,50+3,50)x2x3,00=54,00m2 (3,20+3,50)x2x2,50=28,50m2 | m2 | 121,95 |
| 18. |  | Malowanie dwukrotne ścian i sufitów farbami emulsyjnym z gruntowaniem. Obmiar j.w. | m2 | 121,95 |
| 19. |  | Zgruzowanie podkładu betonowego grub.10cm na powierzchni rampy z odwiezieniem gruzu na odl.3km (6,00x1,20)x0,10 | m3 | 0,72 |
| 20. |  | Wykonanie posadzki z płytek betonowych grub. 4cm na podkładzie z pi asku stabilizowanego cementem. 5,00x1,40+1,60x1,20 | m2 | 8,92 |