Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę i/lub z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla robót wymagających pozwolenia na budowę, niezbędnej do wykonania robót budowlanych budynku hydroforni położnej na terenie działek nr 149/3; 151/4 obr. geod. 260607_2.0015 Julianów

w terminie do 31 lipca 2026 roku. Lokalizacja budynku: działka nr 149/3,151/4, obręb Julianów Gmina Tarłów.

Zamiar inwestycyjny obejmuje:

Obiekt o następującej charakterystyce:

Budynek parterowy składający się z dwóch obiektów i łącznika:

1. HALA TECHNOLOGICZNA o wym. 13,20x10,90 m

2. ZAPLECZE GOSPODARCZO – SOCJALNE o wym. 16,50x9,50 m

3. ŁĄCZNIK o wym. 3,00x2,70 m

- Powierzchnia zabudowy – 308,70 m2

- Powierzchnia użytkowa budynku – 252,58 m2

- Kubatura budynku – 1299,80 m3

- Wysokość obiektów:

- Hala technologiczna – 4,80 m

- Zaplecze gospodarczo – technologiczne – 3,80 m

- Łącznik – 3,20 m

- Kąty nachylenia dachów – 4 %

I. Część opisowa:

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nadbudowy przewiduje:

1.1. Wykonanie dachów konstrukcji drewnianej o nachyleniu połaci czterospadowych na: hali technologicznej i zapleczu gospodarczo – socjalnym oraz dachu dwu lub jednospadowym na zapleczu gospodarczym. Pokrycia dachów blachą dachówkową.

2. Zamawiający w ramach realizacji zadania inwestycyjnego przebudowy przewiduje:

2.1. Adaptację i zmianę użytkowania części pomieszczeń w części zaplecza gospodarczo – socjalnego (kotłownia).

2.2. Zamurowanie i wymianę otworów okiennych i drzwiowych.

2.3. Termomodernizacja w zakresie ocieplenia ścian budynku.

3. Zamawiający w ramach realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje roboty remontowe obiektu i infrastruktury technicznej w zakresie:

3.1. Wymiany instalacji elektrycznej wraz z osprzętem.

3.2. Remont pomieszczeń w zakresie elementów robót t. j.: posadzki, tynki, malowanie.

3.3. Wymianę kolektora na odcinku ujęcia wody do układu pompowo – hydroforowego (magistrala wraz z wodomierzami studziennymi)

Szczegółowy zakres robót określający przedmiot zamówienia zostanie ustalony z Zamawiającym przy udziale Zarządcy obiektu Z. G. K i M. w Tarłowie.

2. Ogólne warunki wykonania dokumentacji projektowej:

2.1. Opracowana dokumentacja wejdzie w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlano – montażowych.

2.2. Dokumentacja projektowa musi uwzględniać uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę razem z decyzjami, uzgodnieniami i umowami, warunkami, ekspertyzami, analizami i pomiarami niezbędnymi do jej uzyskania i prawidłowej realizacji zadania.

2.3. Wykonawca wraz z protokołem, przekazania dokumentacji złoży pisemne oświadczenie, iż dokumentacja ta jest kompletna, kompleksowa, uzgodniona między branżami i w pełni wystarcza do realizacji przedmiotowego zadania.

2.4.  Dokumentacja projektowa musi być wykonana w sposób umożliwiający przeprowadzenie przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1320 ze zm.) oraz wykonanie rzeczowe całości zadania.

2.5. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić minimalizację kosztów wykonawstwa i użytkowania obiektu przy zapewnieniu wysokiej jakości elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych.

3. Ogólne warunki wykonania dokumentacji projektowej.

Całość opracowanej dokumentacji winna być zgodna  z art. 99, art. 100, art. 101 i art. 103 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1320 ze zm.). Do zakresu opracowań, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, wchodzi dokumentacja dotycząca nadbudowy i przebudowy części budynku hydroforni obejmująca:

a) Projekt budowlany, projekt techniczny i projekty wykonawcze branżowe,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

c) Przedmiary robót we wszystkich branżach,

d) Kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach,

e) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę robót.

Dokumentacje projektową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 31 lipca 2026r. w następujących ilościach:

a) Projekt budowlany, projekt techniczny i projekty wykonawcze branżowe – 4 egz. + zapis w wersji elektronicznej,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -  4 egz. + zapis w wersji elektronicznej,

c) Przedmiary robót we wszystkich branżach -  2 egz. + zapis w wersji elektronicznej,

d) Kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach -  2 egz. + zapis w wersji elektronicznej,

e) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę robót -  2 egz. + zapis w wersji elektronicznej.

Przyjęcie dokumentacji przez Zamawiającego nie jest traktowane jako zatwierdzenie rozwiązań projektowych. Za prawidłowość przyjętych rozwiązań odpowiada projektant. Ponadto dokumentacja winna zawierać klauzulę jednostki projektowej, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia jej przeznaczenia i nadaje się do realizacji.

Całość opracowanej dokumentacji winna być zgodna z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 roku poz. 1679 ze zm.), Rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2021 roku Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 roku poz. 2454) oraz ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1320 ze zm.).

Przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia należy w szczególności uwzględnić następujące warunki i założenia:

1) Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zespołem projektowym w składzie:

a) główny projektant, koordynujący działania zespołu posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, należący do Izby Architektów,

b) wielobranżowy zespół projektowy składający się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, przynależnych do właściwych izb zawodowych w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, wodociągowych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

2) Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, również na etapie wykonywania robót budowlanych, skład zespołu projektowego składający się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, przynależnych do właściwych izb zawodowych we wszystkich specjalnościach niezbędnych do realizacji inwestycji.

3) W celu prawidłowej oceny zakresu prac projektowych zalecana jest wizja lokalna na obiekcie. Wykonawca we własnym zakresie dokona pomiarów niezbędnych do wykonania prac projektowych.

4) Założenia projektowe w fazie opracowania koncepcji, a także projektu budowlanego i wykonawczego oraz kosztorysu należy na bieżąco konsultować z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość cyklicznych spotkań z projektantem w celu uszczegółowienia uzgodnień i monitorowania postępu prac projektowych. Wszelkie uzgodnienia będą miały formę pisemną co najmniej mailową.

5) W celu umożliwienia Wykonawcy reprezentowania Zamawiającego, Zamawiający udzieli pisemnego pełnomocnictwa w stosownym zakresie, imiennie osobie wskazanej przez Wykonawcę.

6) Wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych do projektowania (np. mapa do celów projektowych) praz uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji (np. opłaty skarbowe) ponosi Wykonawca.

7) Wykonana dokumentacja projektowa powinna być kompletna, obejmować wszystkie konieczne branże i szczegóły wykonawcze.

8) Dokumentacja powinna charakteryzować się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia tzn. uwzględniać każdy element w sposób umożliwiający realizację robót.

9) Wszystkie części dokumentacji projektowej powinny być podpisane przez projektantów poszczególnych branż/wykonawców kosztorysów i przedmiarów oraz przez głównego projektanta.

10) Wykonawca wraz z protokołem przekazania dokumentacji złoży pisemne oświadczenie, iż jest ona kompletna, kompleksowa, uzgodniona między branżami i w pełni wystarcza do realizacji przedmiotowego zadania.

11) Dokumentacja projektowa musi być wykonana w sposób umożliwiający przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz wykonanie rzeczowe całości zadania.

12) Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych bez używania nazw własnych czy określania, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, standard, wielkość oraz inne istotne elementy.

13) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia będzie udzielał wyjaśnień na zapytania wykonawców biorących udział we wszczętych w przyszłości przez Zamawiającego postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót objętych dokumentacją.

Ponadto do zakresu obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa,

2) uzyskanie uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Wymagania, forma i zakres opracowania dokumentacji projektowej:

1) dokumentację projektową należy wykonać w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz opatrzyć klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

a) szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 682 ze zm.), w Rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2021 roku Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 roku poz. 2454) oraz w Rozporządzeniu z dnia 11 września 2020 roku Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1679 ze zm.).

2) sporządzenie przedmiarów robót w oparciu o KNNR, KNR, KSNR pozostałe kalkulacje indywidualne (z zachowaniem kolejności stosowania katalogów) z opisem robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót i nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy, kolumny). Zakres i sposób opracowania przedmiarów określa Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2021 roku Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, przedmiary poza ww. powinny zawierać nakłady z tytułu robót demontażowych, transportu, utylizacji odpadów (ilości w tonach) oraz wszystkie inne nakłady mające wpływ na ryczałtowy koszt realizacji robót,

3) opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczych zestawień kosztów, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2021 roku Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 roku poz. 2458), podzielonych na etapy wskazane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia i/lub uzgodnione z Zamawiającym,

4) przedmiar o kosztorys powinien zawierać wszystkie roboty wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, roboty projektowane oraz wynikające z późniejszych uzgodnień technicznych na etapie projektowania. W efekcie Zamawiające oczekuje powstania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego zawierającego wszystkie roboty konieczne do wykonania celem uzyskania pożądanego efektu końcowego przebudowy. W kalkulacji należy przewidzieć rozszerzenie kosztorysu o dodatkowe pozycje wykraczające poza zakres robót budowlanych zawartych w projekcie,

5) przedmiar i kosztorys powinny być wykonane w sposób szczegółowy, z przejrzystym podziałem na poszczególne etapy robót i branże w celu umożliwienia Zamawiającemu ewentualnego wyłączenia z realizacji niektórych robót na etapie przetargu na roboty budowlane.

6) sporządzenie Specyfikacji technicznych ogólnych i szczegółowych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz sposobu oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w  Rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2021 roku Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia.

7) przygotowanie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz w odpowiednim zakresie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

8) dokumentację projektową należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w stanie kompletnym Wykonawca poza wersja papierową dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową, zarchiwizowaną na przenośnym nośniku elektronicznym. Elementy dokumentacji powinny być zapisane w poszczególnych plikach w programach edytowalnych w formacie doc. i pdf., kosztorysy z rozgrzeszeniem ath., kst., natomiast rysunki w formacie dwg.

Nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania.

9) podkład geodezyjny niezbędny do opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na własny koszt oraz przekaże Zamawiającemu z kompletną dokumentacją projektową,

1 Realizację robót budowlanych planuje się na rok 2026r. Terminy te mogą ulec zmianie.

10. Uzyskanie wszystkich innych wymaganych prawem uzgodnień, decyzji, pozwoleń o ile są niezbędne dla przedmiotowej inwestycji.

W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

11) dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi przepisów obowiązującego prawa.

2.5. Wymagania dotyczące przedmiaru robót:

Przedmiary robót dla poszczególnych branżowych projektów wykonawczych powinny zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych. W określeniu wartości ww. robót należy również uwzględnić wykonanie robót towarzyszących, tj. prac niezbędnych do wykonania robót podstawowych, a nie zaliczonych do robót tymczasowych, zabezpieczenia ludzi i mienia.

2.6. Wymagania dotyczące kosztorysu inwestorskiego:

Kosztorys inwestorski dla poszczególnych branżowych projektów wykonawczych ma spełniać wymogi opisane w Rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2021 roku Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.